# 课程设计报告书

题目：《通信原理》课程大作业

学  院    电子与信息学院

专  业    信息工程（创新班）

学生姓名  龚圣杰、钟楚龙、余思进、钟晋

学生学号  202030250077、202030250374、

202030250305、202030250381

指导教师     张鑫

课程编号

课程学分

起始日期  2022.12.20-2023.01.07

| 教 师 评 语 | 教师签名： 日期： |
| --- | --- |
| 成 绩 评 定 |  |
| 备 注 |  |

目录

课程设计报告书	1

一、 题目要求	4

二、基本理论	4

2.1 模拟信号的采样量化	4

2.1.1 采样原理	5

2.1.2 量化原理	5

2.2 基带调制并显示波形	5

2.2.1 fsk16原理	5

2.2.2 qam16原理	5

2.3 高斯信道传输以及信号解调	6

2.3.1 高斯信道传输原理	6

2.3.2 信号解调原理	7

2.3.2.1 16fsk相干解调	7

2.3.2.2 16fsk非相干解调	7

2.3.2.3 16qam相干解调	8

2.4恢复信号以及统计误码率	8

三、实验设计	9

3.1模拟信号的采样量化	9

3.2基带调制并显示波形	10

3.3高斯信道传输以及信号解调	11

3.3.1 高斯信道传输	11

3.3.2 16fsk相干解调	11

3.3.3 16fsk包络检波	13

3.3.4 16qam相干解调	14

3.4恢复信号以及统计误码率	15

四、结果讨论	16

五、GUI使用文档	20

5.1 选择文件	20

5.2 参数输入	21

5.3 结果输出	22

六、代码	23

6.1 完整代码	23

6.2 软件下载	23

6.3 核心代码	23

《通信原理大作业》

- 题目要求

图1：题目要求。

- 请对一段长度为超过 1 分钟的模拟信号（例如说话录音或者音乐）进行采样量化和PCM 编码；

- （选做）对 PCM 编码后的信号进行纠错编码（编码方式可选的有线性分组码，卷积码，或者两者级联），生成基带信号。

- 对基带信号进行调制，可选择的调制方式包括 16QAM, 8PSK, 4FSK 等，画出部分调制后的信号波形。建议各组提前沟通，尽量不要重复。

- 将信号通过高斯信道传输，噪声为加性高斯白噪声，信道增益为常数（可设为 1）。

- 对接受信号进行解调，请测试至少两种以上的解调方式。对于每一种解调方式，请画出部分解调信号波形（与 3 中的信号对应）和判决信号，计算误码率，并画出纠错前的信噪比和误码率的关系图（即比较 C 和 c 两个端口的信号）。（可选择的解调方式包括包络，相关和相干解调）

6. 将判决信号恢复为模拟信号，并用信号分析的方法将其与原始信号进行比较（即在不采用差错控制编码的情况下，比较 A 和 a 两个端口的信号）。
7. （选做）对解调信号进行纠错译码，并画出纠错译码后的信噪比和误码率的关系图（即比较 B 和 b 两个端口的信号）。

8. 将纠错译码后的信号恢复为模拟信号，并用信号分析的方法将其与原始信号进行比较（即比较 A 和 a 两个端口的信号）。
9. 涉及到的码元速率、载波频率、信道带宽、进制数(2 进制或者 M 进制)等参数，请自行决定设置并给出理由分析。

# 二、基本理论

## 2.1 模拟信号的采样量化

## 2.1.1 采样原理

当采样频率fs.max大于信号中最高频率fmax的2倍时(fs.max>2fmax)，采样之后的数字信号完整地保留了原始信号中的信息，一般实际应用中保证采样频率为信号最高频率的2.56～4倍。本实验以4为下采样因子进行采样，以在减少数据点个数的同时保证频谱无混叠。

## 2.1.2 量化原理

本实验采用A律量化编码。A律是一种对数压缩变换，其定义为 当0 <= x <= 1/A时，f(x)=(Ax)/(1+lnA) 当1/A <= x <= 1时，f(x)=(1+lnAx)/(1+lnA)

图2.1.1：A律量化

在信号很小时(即小信号时)，从上式可以看到信号被放大了16倍，这相当于与无压缩特性比较，对于小信号的情况，量化间隔比均匀量化时减小了16倍，因此，量化误差大大降低；而对于大信号的情况例如x=1/A，量化间隔比均匀量化时增大了5.47倍，量化误差增大了。这样实际上就实现了“压大补小”的效果。

## 2.2 基带调制并显示波形

## 2.2.1 fsk16原理

16fsk信号可以表示为：

，

Fsk信号产生主要有模拟调频电路法和键控法，本次实验实验程序采用键控法。在16进制的数字信号控制下，使得在每一个码元周期输出f1, f2,… ,f16,16个频率之一。若令fi= i*fc,载波频率为fc，则fsk16调制时，fc表示0，2*fc表示1，3*fc表示2，…,依此类推，如连续四个码元为2、9、4、1，则对应码元周期内信号频率应为3* fc、10*fc、5*fc、2*fc。

## 2.2.2 qam16原理

16qam第个码元可以表示为：

，

其中，，。

Qam16的幅度相位调制遵循以下星座图，Ik和Qk分别对应调制点在星座图上的横纵坐标；Ak代表调制点到星座图原点的距离，又表示信号幅值。如图2.2.2所示

图2.2.2 QAM16星座图

## 2.3 高斯信道传输以及信号解调

## 2.3.1 高斯信道传输原理

高斯信道，常指加权高斯白噪声（AWGN）信道。这种噪声假设为在整个信道带宽下功率谱密度（PSD）为常数，并且振幅符合高斯概率分布。其中，本实验假设信道中噪声对信号的作用表现为线性叠加，如图2.3.1所示。

图2.3.1：加性高斯白噪声

## 2.3.2 信号解调原理

## 2.3.2.1 16fsk相干解调

16fsk信号可以表示为：

，

其相干接收法的原理方框图如图2.3.2.1所示。图中接收信号经过并联的16路带通滤波器滤波、与本地相干载波相乘和低通滤波后，进行抽样判决。判决的准则是比较两路信号包络的大小。

图2.3.2.1：16FSK信号的相干接收法原理方框图。

## 2.3.2.2 16fsk非相干解调

16FSK信号的非相干接收方法不止一种，它们都不利用信号的相位信息。本实验采用的是包络检波法，其判决准则也是比较两个支路信号的大小，和相干接收法的判决准则相同。其原理方框图如图2.3.2.2所示。

图2.3.2.2：16FSK信号的包络检波接收法原理方框图。

## 2.3.2.3 16qam相干解调

16qam第个码元可以表示为：

，

其中，，。16qam相干解调的原理方框图如图2.3.2.3所示。

图2.3.2.3：16qam相干解调的原理方框图。

## 2.4恢复信号以及统计误码率

由于我们所采用的调制解调方式是16fsk和16qam，故每次只能传输4位，而每个抽样点A律量化后是8位二进制串，所以在恢复pcm码时，需要将接收到的解调数字信号T处和2T处的4bit合并成8bit，得到pcm码。由于内存有限，我们的pcm码是以十进制保存的，故在计算误码率前，需要将所得8bit pcm码转化为十进制，再从头到尾逐一对比，得到误码率。而后，通过去量化函数将pcm码还原成抽样信号，再通过内插的方式还原出模拟信号。

图2.4.1：线性内插原理图

# 三、实验设计

## 3.1模拟信号的采样量化

首先对原音乐进行采样，由于音乐存储是数字信号，故对原音乐进行下采样得到sam信号，由于当今音乐主流采样率为44100，而当今电话主流采样率为8000，而且查看音乐频谱可得，绝大多数能量集中于3000Hz以下，如图3.1.1所示，故选取4倍下采样。

图3.1.1：音乐频谱

再进行非均匀量化，由于我国大陆、欧洲各国以及国际间互联时都采用A率，所以本次实验模拟采用A率量化。考虑到MATLAB程序对内存要求很高，用二进制传输将会损耗大量空间资源，故采用十进制表示一个采样点。一个下采样点用一个十进制的0~255表示，用MATLAB数组中的一个元素存储。

A率量化函数为：

pcm_code = quantization(signal)

其中，各输入参数的含义如下：

- input: `signal` 是抽样信号 (一个 double 类型的数组)

- output: `pcm_code` 是量化编码 (用十进制的 double 表示) (数组形状和 `signal` 一致)

## 3.2基带调制并显示波形

由于前级输出信号用十进制存储一个8bit采样点，故调制方式选取fsk16和qam16，如此两个码字可表示一个采样点，处理方便。首先将十进制0~255转化为2位16进制数，然后每一位16进制都用来表示一个码元。

为了图像波形的可读性。我们设定f_i=i*f_c。所以，如过量化后输出连续两个采样点为41、65，即对应十六进制0x2941(hex)故连续四个码元频率应为3*f_c,10*f_c,5*f_c,2*f_c。

为了显示的调制解调图像波形更具有可读性，我们不妨设置码元周期为1s，载波频率为1Hz，并不影响程序运行时间。这种设置下，fsk16图像可读性大大提高，1s内有n(1~16)个周期，说明对应码元(n-1)，如图3.2.2所示

图3.2.2：图像可读性大大增强

16fsk调制函数为(16qam调制同理，不再赘述)：

waveform=fsk16(pcm_code,symbol_rate,freq_carrier,smooth,is_figure,plot_start)

其中，各输入参数的含义如下：

- `pcm_code`: 是量化编码 (用十进制的 double 表示)

- `symbol_rate`: 码元速率，单位`Baud/s`

- `freq_carrier`: 模拟载波速率，单位`Hz`

- `smooth`: 细腻度，颗粒度。表示输出模拟信号每个码元的数据点数。

- `is_figure`: 是否显示调制后波形

- `plot_start`: 从第`plot_start`个码元开始画图，画四个码元周期。仅在`is_figure=true`时有效。

- `waveform`: 返回调制后波形

## 3.3高斯信道传输以及信号解调

## 3.3.1 高斯信道传输

本实验在进行高斯信道传输时，运用了Matlab的awgn函数，其调用方法如下：

y = awgn(x,snr)将白高斯噪声添加到向量信号x中。标量snr指定了每一个采样点信号与噪声的比率，单位为dB。如果x是复数的，awgn将会添加复数噪声。这个语法假设x的能量是0dBW。

## 3.3.2 16fsk相干解调

16fsk相干解调函数为：

y_fsk = demodulate_16fsk1(x_fsk,fs, w_fsk, fp1, fs1, rs, rp, smooth, symbol_rate)

其中，各输入参数的含义如下：x_fsk: 输入的16fsk调制信号; fs: 采样率; w_fsk: 载波信号的角频率; fp1: 低通滤波器通带截止频率; fs1:低通滤波器阻带截止频率; rs,rp: 滤波器参数; smooth: 单个码元长度; symbol_rate: 码元速率。函数执行流程图见图3.3.2。

图3.3.2：16fsk相干解调程序流程图。

其中，低通滤波器的设计过程如下：

wp=2*Fs*tan(2*pi*fp1/(2*Fs)); %通带边界频率

ws=2*Fs*tan(2*pi*fs1/(2*Fs)); %阻带边界频率

[n,wn]=buttord(wp,ws,rp,rs,'s'); %滤波器的阶数n和-3dB归一化截止频率Wn

[b,a]=butter(n,wn,'s');

[num,den]=bilinear(b,a,Fs);  %双线性变换

## 3.3.3 16fsk包络检波

16fsk包络检波函数为：

y_fsk = demodulate_16fsk2(x_fsk, fs, fc, smooth)

其中，各输入参数的含义如下：x_fsk: 16fsk调制信号; fs: 采样率; fc: 载波频率; smooth: 单个码元长度。函数执行流程图见图3.3.3。

图3.3.3：16fsk包络检波程序流程图。

其中带通滤波器的设计使用了自定义函数：y = IdealFilter(x, fs, fpass, fstop)，各输入参数的含义为：x: 输入信号; fs: 采样率; fpass: 通带起始频率; fstop: 通带截止频率，设计细节如下：

fl = fpass;

fh = fstop;

wp=[fl/(fs/2) fh/(fs/2)];

N=128;

b=fir1(N,wp,blackman(N+1));

y = filtfilt(b,1,x);

## 3.3.4 16qam相干解调

16qam的相干解调使用自定义函数：

y_qam = demodulate_16qam(x_qam,fs, w_qam, fp1, fs1, rs, rp, smooth, symbol_rate)

其中，各输入参数的含义如下：x_qam: 输入的16qam调制信号; fs: 采样率; w_qam: 载波信号角频率; fp1: 低通滤波器通带截止频率; fs1:低通滤波器阻带截止频率; rs, rp: 滤波器参数; symbol_rate: 码元速率。函数执行流程图见图3.3.4。

图3.3.4：16qam相干解调程序流程图。

## 3.4恢复信号以及统计误码率

先构建rebuild函数。获取解调出的数字信号sigDm和载波单周期数据点数smooth，由于原本8bit的pcm码被拆分为了两个4bit传输，所以在恢复pcm码时需要将解调出的数字信号在smooth*(2k+1) (k=0、1、2…)处的4bit二进制串和smooth*(2k+2)(k=0、1、2…)处的4bit二进制串组合成原本的pcm码，并转换为十进制，最后输出转换出的pcm码。

图3.4.1：rebuild函数原理图

再构建errorcnt函数。获取原序列ori和恢复序列rec，用循环语句逐一对比，将不同点个数除以序列长度得到误码率，最后返回误码率。

最后构建恢复与统计总函数part4。先通过rebuild函数，将解调出的数字信号恢复为pcm码。再将恢复出的pcm码与原pcm码通过errorcnt函数进行逐一对比，得出误码率。调用dquantization函数进行去量化，得到采样信号。为了将采样信号恢复为模拟信号，我们需要进行内插，matlab的interp1函数可以实现内插。将interp1函数参数设为‘linear’进行线性内插，得到恢复的模拟信号。最后将恢复的模拟信号与原信号对比。由于完整的信号太长，对比图视觉效果不佳，我们截取了模拟信号的一段用于绘制对比图。

图3.4.2：part4函数原理图

# 四、结果讨论

图4.1的三张图是调制后信号波形和解调信号、判决信号波形。我们构建了GUI界面，图中上部分蓝色波形是调制后的信号，下部分蓝色波形是解调前接收的信号。可以发现，16fsk和16qam的调制符合预期。而图中上部分的红色信号为实际传输码元（每个码元周期传输4bit，图中Y代表这4bit转为十进制的值），下部分的红色信号是解调出的判决信号。可以发现图中的解调结果与预期一致，是正确的。

图4.1.1 16fsk相干解调，调制后信号波形和解调信号、判决信号波形

图4.1.2 16fsk包络解调，调制后信号波形和解调信号、判决信号波形

图4.1.3 16qam相干解调，调制后信号波形和解调信号、判决信号波形

图4.2是信噪比和误码率的关系图，由图可以得出结论：随着信噪比的增大，16fsk包络解调法的误码率下降最快，16qam相干解调法次之，最慢的是16fsk相干解调法。

SNR小于1.8dB时，在信噪比相同的情况下，16fsk相干解调法和16qam相干解调法相比，16qam的误码率较小；16fsk的相干解调法和包络解调法对比，包络解调法的误码率较小。

SNR大于1.8dB时，在信噪比相同的情况下，16fsk相干解调法和16qam相干解调法相比，16fsk的误码率较小；16fsk的相干解调法和包络解调法对比，包络解调法的误码率较小。

图4.2：信噪比与误码率关系图

图4.3的三张图是A和a端口的信号，即原模拟信号和恢复的模拟信号，在信噪比SNR为3dB时的对比图。可以发现，16qam相干解调误码最多，误码率为，信号恢复情况较差；16fsk相干解调误码次之，误码率为，信号恢复情况较好；16fsk包络解调无误码，完美恢复了模拟信号。

图4.3.1：16fsk相干解调法恢复模拟信号与原模拟信号对比图

图4.3.2：16fsk包络解调法恢复模拟信号与原模拟信号对比图

图4.3.3：16qam相干解调法恢复模拟信号与原模拟信号对比图

与理论比较，我们发现16fsk相干解调与16qam相干解调的误码性能符合理论，但是16fsk包络解调的误码性能与理论有差异，理论上其误码率应该最高，但是程序结果显示其误码率最优秀。关于造成该差异的原因，我们的猜测是，包络检波由于滤波结果起伏较大，所以无法确定判决时刻，故在包络检波判决阶段增加了择多判决，从而导致其误码率最低。

# 五、GUI使用文档

## 5.1 选择文件

在文件面板中点击`打开`按钮，默认支持.wav和.mp3文件，.wav文件大但是读取速度快，.mp3文件经过压缩读取速度较慢，推荐使用.wav文件格式。选中文件后，文件名出现在文本框中，则可以进行下一步操作。

此时在控制面板点击播放原音乐，可播放整首音乐。

若按下传输按钮之后，再按下播放原音按钮，只会播放由文件面板参数截取的片段音乐。

## 5.2 参数输入

参数面板可在按下传输按钮之前，修改各种参数。为了画图美观。码元速率、载波频率、模拟细腻度等参数建议不要修改。信噪比和画图起始码元可自行设置。对u于QAM检波模式，只能选取4以及大于4的下采样率，否则会误码率爆炸；对于FSK调制，下采样率可自行设置。调制解调方式必须3选1，否则传输会报错。

设置好参数后按下控制面板`开始传输`按钮。系统将清空波形显示面板和运行时间面板，直至输出新的数据。点击之后，变为`传输中…`字样，自身按钮被禁用，同时也禁用播放按钮，禁用调制解调模式按钮，直至传输结束，发出报警声，传输按钮恢复`开始传输`字样，其它按钮经用也同时接触。传输中修改参数只能为下一次模拟传输所用。

## 5.3 结果输出

波形显示面版上图为调制后模拟波形，下图为经过信道传输后的加噪波形。红色脉冲为对应码元数值，下图的红色脉冲为解调之后的判决码元，当信噪比过低、误码率过高时，可能会出现上下图码元不一致的情况。3db时，三个绿框内码元数值显示一致。

运行结束后，会在运行时间面板输出调制和解调耗时，调制时间随截取时间变化较小，解调时间随截取时间长短变化较大。如fsk16截取时间为2s时，调制时间为0.7s左右，解调时间约7s；fsk16截取时间为5s时，调制时间为1.7s左右，解调时间约1min.

传输结束后播放按钮禁用解除，下采样按钮播放调制后加噪前的发射端音乐，接受端按钮播放加噪后解调得到的音乐，可以看到虽然模拟波形虽然失真严重，但是接受音乐和发射端音乐相差无几。

输出面板的误码率在可接受范围。

# 六、代码

主函数为main.m，其余为调用函数。GUI主函数为communication.m。

## 6.1 完整代码

https://github.com/zcl-scut/communication-demo

## 6.2 软件下载

https://github.com/zcl-scut/communication-demo/releases/tag/CNSS

## 6.3 核心代码

function [err1,err2,err3]=submain(x1,nowi,fs_music)

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%一、1min模拟信号的PCM采样量化编码

% 1.用a率进行非均匀量化

% 2.量化编码后一个电平得到8bit码字

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

symbol_rate=1;%码元速率,Baud/s

fc=1;%模拟载波频率,Hz

smooth=100;

ds=4;%downsample rate,44100的因数,参考下采样率:2,3,4,5,6,8

fs=fs_music/ds;%通信采样(8khz)远小于音频播放(40khz)采样

l_sam=floor(length(x1)/ds);%向下取整

sam1=zeros(l_sam,1);%采样信号

for i=1:l_sam

sam1(i)=x1(ds*i);

end

% %输入抽样信号,输出量化编码

pcm1=quantization(sam1);

clear sam1;

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%二、基带调制并显示波形

%1.16FSK和16QAM调制

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

fsk16=fsk16mod(pcm1,symbol_rate,fc,smooth,false,1e4);

qam16=qam16mod(pcm1,symbol_rate,fc,smooth,false,1e4);

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% %16QAM星座图

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

constell_diag=[1 1;1 3;1 -1;1 -3;3 1;3 3;3 -1;3 -3;-1 1;-1 3;-1 -1;-1 -3;-3 1;-3 3;-3 -1;-3 -3];

% %能量归一化,(2,2)归一化模为1

constell_diag=constell_diag./2/sqrt(2);

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%三、高斯信道传输，信号解调

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% 高斯信道传输

w_fsk=2*pi*fc;

w_qam=2*pi*fc;

x_qam = qam16;

x_fsk = fsk16;

clear qam16; clear fsk16;

SNR_indB = 3;

x_qam = awgn(x_qam, SNR_indB);

x_fsk = awgn(x_fsk, SNR_indB);

% 16QAM解调

%  fp1=10;fs1=30;rs=5;rp=0.5;

fp1=50;fs1=100;rs=12;rp=0.5;

y_qam = demodulate_16qam(x_qam,fs, w_qam, fp1, fs1, rs, rp, smooth, symbol_rate);

clear x_qam;

%16FSK解调

%设计低通滤波器

fp1=1000;fs1=1200;rs=10;rp=2;

y_fsk = demodulate_16fsk1(x_fsk,fs, w_fsk, fp1, fs1, rs, rp, smooth, symbol_rate);

df = 10; M = 16;

y_fsk2 = demodulate_16fsk2(x_fsk, fs, fc, smooth);

clear x_fsk;

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%四、抽样判决，统计误码率

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

TestBg=10000;TestL=320;

x1Test = x1(TestBg+1:TestBg+TestL);   %测试信号

bj=0;

if nowi==1

bj=1;

end

err1=part4(y_fsk,pcm1,TestBg,x1Test,fs_music,smooth,ds,'16fsk Coherent-Demodulation',bj);

err2=part4(y_fsk2,pcm1,TestBg,x1Test,fs_music,smooth,ds,'16fsk Envelope-Demodulation',bj);

err3=part4(y_qam,pcm1,TestBg,x1Test,fs_music,smooth,ds,'16qam Coherent-Demodulation',bj);

%slCharacterEncoding('GBK');

%%解决中文乱码问题

%https://www.cnblogs.com/leoking01/p/8269516.html

close all;

clear all;

slCharacterEncoding('UTF-8');

[x,fs_music]=audioread('music.wav');

% sound(x,fs)%播放原音

x1=x(:,1);%抽取x第1声道

cut=10;%截取10s测试

% x1=x1(1:fs_music*cut);

N=length(x);

k=floor(N/cut/fs_music);

err1=0;err2=0;err3=0;

for i=1:k

[suberr1,suberr2,suberr3]=submain(x1((i-1)*fs_music*cut+1:i*fs_music*cut),i,fs_music);

err1=err1+suberr1;err2=err2+suberr2;err3=err3+suberr3;

end

err1=err1/k;err2=err2/k;err3=err3/k;